


德州天宇化学工业有限公司
突发环境事件危险废物专项应急预案
应急预案编号：TYHG-wxfw-2025
应急预案版本号：2025
编制单位：德州天宇化学工业有限公司

发 布 人：

批准日期： 2025 年9月1日
执行日期： 2025年9月 1日
德州天宇化学工业有限公司
编制日期：2025年8月30日
目  录
11.总则


11.1编制目的


11.2制定依据


21.3响应原则


21.4适用范围


32.公司基本情况简介


32.1 公司概况


32.1.1公司基本情况概况


2.1.2公司生产工艺及产物概况
4
2.2 企业周围的环境情况
5
2.3危险源分析
6
2.3.1危废产生
6
2.3.2事故类型
6
3.应急组织机构及职责
7
4.预防与预警
11
4.1危险源监控
11
4.1.1危险废物日常管理措施
11
4.1.2危险废物其他管理措施
12
4.2 预警行动
12
5.信息报告
13
5.1 信息报告与通知
13
5.2信息上报
13
6. 应急响应
14
6.1响应分级
14
6.2响应程序
15
6.3处置措施
16
6.3.1危废泄漏事故应急处理措施
16
6.3.2危废应急处置注意事项
17
6.3.3危废火灾事故处理措施
18
7.应急保障
19
7.1 保障措施
19
7.2 保障物资
19
8 监督与管理
20
8.1 预案演练
20
8.2 宣教培训
20
8.3 责任与奖惩
22
9.附则
23
9.1术语和定义
23
9.2预案实施
24
附件1 公司地理位置图
25
附件2 公司厂区平面布置图及环境风险源分布图
26
附件3 公司环境疏散示意图
27
附件4 公司应急设施布置图
28
附件5 公司应急救援人员名单及联系电话
29

附件6 外部应急救援电话
30
附件7 应急物资装备清单
31
附件8 信息通报表
33
附件9 危废合同书及资质
34
附件10 公司现有危废管理制度
39



1.总则
1.1编制目的
为规范企业危险废物的应急管理机制，最大限度地降低因火灾、泄漏或其他突发事件导致的危险废物或危险废物成分泄漏到空气、土壤或水体中而产生对本企业员工健康和周围环境的危害。 
1.2制定依据
《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）
《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年9月1日施行）；
《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令）（2015年修订）
《国家危险废物名录》（2025年1月1日施行）；
《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年11月1日施行）。
《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；
《突发环境事件信息报告办法》（2011年5月1日）；
《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；
《企业突发环境事件应急预案编制指南》（征求意见稿）（2013年5月）；
《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；
《德州市突发环境事件应急预案》（2021年）；
《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；
《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估技术规范》（2014年5月）。
1.3响应原则
突发环境事件应急指挥部积极采取措施，预防和应对突发环境污染事件和次生、衍生环境污染事件，做好突发环境污染和次生、衍生环境污染事件的各项应急救援准备工作。在预防和应对突发环境事件和次生、衍生环境污染事件时，坚持以下基本工作原则：
（1）预防为主、常备不懈原则。环境安全是本公司的重要生命线之一，责任重于泰山，公司所有人员都应树立高度的环境安全意识，在日常工作中时刻坚持预防为主、常备不懈的原则，预防和应对突发环境污染和次生、衍生环境污染事件。
（2）统一领导、部门联动原则。公司应急指挥部加强对突发环境污染和次生、衍生环境污染事件应急救援工作的领导，统一指挥，完善应急救援运行机制，协调公司相关部门，整合现有资源，提高应急救援效率。
（3）分级负责、协调配合原则。应对突发环境污染事件和次生、衍生环境污染事件实行区域管理和分级负责的原则，公司应急指挥部和安环部按照职责分工，密切合作，认真落实各项应急救援措施和物资。
（4）充分利用外部资源的原则。当公司突发环境污染事件和次生、衍生环境污染事件时，公司应急指挥部和安环部按照职责分工，密切合作，认真落实各项应急救援措施的同时，充分利用社会资源，发挥政府行业、部门及社会资源优势，共同应对突发环境污染事件和次生、衍生环境污染事件。
1.4适用范围
本预案适用于德州天宇化学工业有限公司危险废物引发的突发性环境污染事故的预防、控制和应急处置工作，包括：危废泄漏引发的环境污染事件，自然灾害引发的或其他因素造成的危废泄漏造成的环境污染事件的应急处置工作；是为降低环境风险，减少环境污染和群众财产损失而制定的保障方案和操作规程。
2.公司基本情况简介
2.1 公司概况
2.1.1公司基本情况概况
单位名称：德州天宇化学工业有限公司
法人代表：尹世军

详细地址：德州市德城区天衢工业园恒东路366号
邮政编码：253000

德州天宇化学工业有限公司厂区位于山东省德州市德城区天衢工业园恒东路366号，德州天宇化学工业有限公司成立于2002年3月21日，占地面积100余亩，注册资本5000万元。

目前公司产品品种有：丙炔醇、丁炔二醇及丁烯二醇。其中，丙炔醇年生产规模为1200吨，丁炔二醇为2000吨，丁烯二醇为3000吨。主要生产工艺为：发生工艺：电石与水反应制得乙炔；合成工艺：乙炔与甲醛反应制得丙炔醇及丁炔二醇；精馏工艺：丙炔醇的后处理。丁烯二醇的生产工艺为：脱色，加氢，脱水，精馏。

公司地理位置见附件1。
表1 主要原辅材料消耗情况一览表
	序号
	名称
	单位
	年用量
	备注

	1
	电石
	吨
	4800
	

	2
	甲醇
	吨
	600
	

	3
	甲醛
	吨
	6120
	

	4
	氨水
	吨
	150
	

	5
	次氯酸钠
	吨
	120
	

	6
	活性炭
	吨
	150
	

	7
	火碱
	吨
	30
	

	8
	甲醛酯
	吨
	10
	


表2 主要设备情况一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	乙炔发生装置
	3
	套

	2
	丙炔醇、丁炔二醇合成装置
	6
	套

	3
	丙炔醇、丁炔二醇精馏装置
	3
	套

	4
	甲醇制氢装置
	1
	套

	5
	加氢装置
	6
	套

	6
	丁烯二醇精馏装置
	2
	套


2.1.2公司生产工艺及产物概况
 公司生产工艺及产污环节见下图。
[image: image1.png]EERRER. BEERD

* |[#=m moteee 1 e - . Tk, A

TREE || BEE. R HrIRE g5

ZIREE

o

e BR[| SWOE | TRCE | BE | mEE | Bk

=

EFECEERR [





2.2 企业周围的环境情况
自然环境：本项目位于德州市德城区天衢工业园恒东路366号。德州市地处山东省西北部黄河北岸，北与河北省接壤，位于东经115°45′～117°36′，北纬36°24′～38°00′。北以漳卫新河为界与河北省沧州市吴桥县等相邻，西以卫运新河为界与河北省衡水市故城县等相邻，南隔黄河与济南市相望，东临滨州市，城市总面积10356 km2。项目所在地属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雨雪。全年平均气压1014.5hPa，年平均气温12.9℃，年平均降水量593mm，年平均湿度64%，年平均风速2.9m/s，全年主导风向SSW，风频13.5%，全年静风频率5.23%，次主导风向为南风。年极端最高气温41.3℃，年极端最低气温-22℃。
社会环境：项目周围2km范围内没有重点文物保护单位，周围环境保护目标见下表。
公司附近主要敏感点
	序号
	敏感点名称
	方位
	距离m

	1
	后赵庄村
	N
	560

	2
	于庄
	SW
	600

	3
	前赵庄村
	N
	720

	4
	前小屯村
	SW
	800

	5
	纪家店
	NW
	1180

	6
	后小屯村
	SW
	1110

	7
	王家院
	SE
	2100

	8
	二屯镇政府
	N
	1500

	9
	二屯村
	SW
	2250

	10
	张牌庄村
	NNW
	2360

	11
	程何庄村
	SW
	2280

	12
	索庄
	SW
	2460


2.3危险源分析
2.3.1危废产生
企业危废产生设施主要包括生产装置、辅助生产设施、及环保设施污染物：废催化剂、精馏残渣、废活性炭、废矿物油和污泥。

废催化剂：在正常的反应中产生，产生后储存于铁桶中放入废催化剂仓库。废污泥：在废水处理过程产生，产生后储存于铁桶放入废污泥仓库。

废矿物油：设备维护保养更换机油，导热油炉更换导热油，随即单独放置于废矿物油仓库。

废活性炭：在脱色工序中和废气处理中产生，废弃后放入吨包，随机单独放置废活性炭仓库。

精馏残渣：丁烯二醇精馏工序和丙炔醇精馏工序产生，产生后放置铁桶，随即放入精馏残渣仓库

各生产车间的产危废环节，设置专人监控，定期巡检，巡检内容主要为物料存放情况及是否泄露等情况；消防器材的摆放情况，应急设施完好、齐全情况；确保各产危废环节处在对危废的有效控制状态。

本公司所产生的危险废物都在指定地点危废存放处暂存，并委托委托有危险废物处理资质的公司进行处理对所产危险废物进行处理。

2.3.2事故类型
公司内产生或储存的危险废物可能引发如下事故：

泄漏事故

主要污染物：精馏残渣、废矿物油。

主要原因：①储存容器损坏，发生泄漏：②在运输过程中可能导致泄漏：③由于操作失误导致危险废物的跑冒：④由于火灾引起危险废物的泄漏。

影响范围：①对储存现场的污染：②在运输过程中对厂区道路的污染。

风险性：处理不当导致人员中毒，厂区内外土壤污染或者水体污染。

火灾事故

 废催化剂、废活性炭、废矿物油都为易燃物。如在此区域有明火，达到燃点起火，火灾蔓延，导致其他区域材料起火。
公司危险废物产生情况见表4。
表4 危险废物明细一览表（以2020年产生量计）
	序号
	废物名称
	废物代码
	废物类别
	产生量
（t/a）
	产污环节
	处置方式

	1
	废催化剂
	271-006-50
	HW50
	90t/a
	合成车间
	委托有危险废物处理资质的公司进行处理



	2
	精馏残渣
	900-013-11
	HW11
	200t/a
	丙炔醇精馏工序、丁烯二醇精馏工序
	

	3
	废活性炭
	900-039-49
	HW49
	100t/a
	丁烯二醇脱色
	

	4
	废矿物油
	900-249-08
	HW08
	5t/a
	各车间设备
	

	5
	污泥
	336-064-17
	HW17
	46t/a
	污水处理
	


应急组织机构及职责

为保证事故应急救援工作在各有关职能部门分工合作，各司其职、密切配合下，迅速、高效、有序开展，危废环境事故成立应急总指挥部，日常办事机构办公室设在安环办。

责任人：任凤江（总经理）

总指挥: 任风江（总经理）

成员: 王树峰（生产副总）、冯世强（技术副总）、崔国卫（安全员）、董志祥（设备副总）、孙战德（采购部主任）、杨家旺（销售经理）、盖子霞（化验室主任）。
主要职责：
①负责统一部署应急预案的实施工作，及紧急处理措施。
②负责调用本公司范围内各类物资、设备、人员和占用场地。
③负责组织人员和物资疏散工作。
④负责配合上级部门进行事故调查处理工作。
⑤负责做好稳定生产秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。
后勤保障组组
组长：孙战德

主要职责：
①负责急救行动提供物质保证。其中包括应急抢险器材、救援防护器材、监测分析器材等。
②为事故伤者前往医院提供运送车辆，
③负责有关事故直接责任人的监护。
④负责组织落实救援人员后勤保障和善后处理工作
⑤参加事故调查。
抢险救援组
组长：王树峰

组员：盖立军、张顺祥、郭海松、丁长月
主要职责：

①负责对火灾、泄漏事故的灭火、堵漏等任务，并对其它具有泄漏、火灾、爆炸等潜在危险点进行监控和保护，负责应急救援、采取措施防止事故扩大，造成二次事故。
②负责采取技术措施处置事故                  

③在有毒物质泄漏或火灾中产生有毒烟气的事故中，负责侦察、核实、控制事故区域的边界和范围，并掌握其变化情况。
④负责提出危险品贮存区域及重点目标的建议。
⑤负责配合重大事故调查工作。

通讯联络组
组长：杨家旺
主要职责： 

①应急预案启动后，联络、搜集各应急小组进展情况，随时向总指挥如实报告情况；如对周边单位有影响,应及时通知周边单位人员进行疏散。

②在应急救援中，负责传达总指挥的最新命令。

③根据事态的发展，及时与110、120、119等机构联系；并安排人员接应专业救援队伍。

④参加事故调查
应急管理办公室职责

组长：崔国卫

主要职责：
①负责应急预案的编制、宣传、培训、评估，定期组织演练，并参与和配合事故应急救援工作。

②建立应急物资台账，定期检查维护更新，确保应急物资完好充足。

③收集、汇总、发布预警信息，应急预案启动后按照总指挥的命令，负责通知各应急小组前往现场救援。
④负责生产安全事故应急救援信息的接收、处理和报送工作；实施24小时应急值班。

⑤参加事故调查。
应急专家组

组长：冯世强

    主要职责：
①参与事故现场应急救援方案的研究制定，提出科学合理的救援方案。

②研究分析事故信息、事故形势演变和救援技术措施，为应急救援决策提出意见和建议。

③参加事故调查。
警戒疏散组职责

组长：董志祥

主要职责：
①负责对事故区域进行封锁设置警戒区域,严禁无关人员进入事故现场；

②负责组织人员疏散至安全地带、核点人数，如对周边单位有影响,应及时通知周边单位人员进行疏散；

③负责内外部通讯联络；

④负责消防通道畅通,引导救援人员、消防、救护等进入事故现场；

⑤参加事故调查。。

医疗救护组

组长：盖子霞

组员：杨静

主要职责：
①事故发生后负责对受伤人员尽可能进行有效救治，对重伤者及时送医院抢救和治疗；

②做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关问题。

③负责配合重大事故调查工作
4.预防与预警
4.1危险源监控
4.1.1危险废物日常管理措施
安环办负责对危险废物的处理工作，督查办负责在日常安全督查中重点作如下关于危险废物的检查：
1、污泥必须在污水处理过后打入压滤机进行脱水并存放于编织袋内，送至危废库存放，不得随意作为普通固废丢弃。
2、废矿物油是设备维护保养更换机油，导热油炉更换导热油，随即单独放置于废矿物油仓库，不得随意作为普通固废丢弃。
3、废活性炭：在脱色工序中和废气处理中产生，废弃后放入吨包，随机单独放置废活性炭仓库，不得随意作为普通固废丢弃。

4、废催化剂是在正常的反应中产生，产生后储存于铁桶中放入废催化剂仓库，不得随意作为普通固废丢弃。
5、精馏残渣是丁烯二醇精馏工序和丙炔醇精馏工序产生，产生后放置铁桶，随即放入精馏残渣仓库，不得随意作为普通固废丢弃
4.1.2危险废物其他管理措施
公司在危险废物产生环节车间、危废库附近装有监控，随时掌握危废产生到存储在厂内的全部情况，防止危废的泄漏、火灾、丢失等情况的发生。
公司生产过程中产生的危险废物，有专门的库房贮存，有防渗漏、防流失、防扬散和防火措施，并编有《危险废物管理制度》。
公司与危险废物处置公司签订合同，对危险废物进行不定期委托处理。
4.2 预警行动
接警人员接到报警后，应迅速向指挥部负责人报告，报告的内容包括发生事故的单位、时间、地点、性质、类型、受伤人员、事故损失情况、需要的急救措施及到达现场的路线方式，指挥部启动应急预案，通知相关专业组赶赴现场，实施救援，并视情况向上级管理部门报告。
5.信息报告
5.1 信息报告与通知
（1）应急指挥部值班室设在办公楼值班室，值班人员24小时值班，并设有24小时值守电话：0534-2358535或对讲机“1”频道。
（2）突发危险废物环境事故时，事故现场有关人员立即迅速报告应急指挥部值班人员，在夜间值班室接警后需立即向总指挥报告。
（3）值班人员接警后，立即将警情报告应急救援指挥办公室；特别重大事故，可直接向环境应急指挥机构总指挥或执行指挥报告并寻求相关单位的救援。
5.2信息上报
（1）突发危险废物环境事故后，指挥部应立即上报主管部门。
（2）信息上报内容包括：单位发生事故概况；事故发生时间、部门以及事故现场情况；事故简要经过；事故已造成的伤亡人数和初步统计的直接经济损失；已经采取的措施等。
（3）信息上报
事故发生：事故发生时信息上报程序图2，信息上报时限为事故发生1小时内。










图3 信息上报程序
事故结果报告：事故后15个工作日内，由应急协调指挥人以书面形式报告德州市生态环境局德城分局，书面报告包括单位基本情况，人员救援情况及康复情况，环境污染情况及防治情况。
应急响应
6.1响应分级
当事故发生后，为了迅速、准确做好事故等级预报，减少伤
害和损失，首先应确定应急状态类别及报警响应程序。当事故发生后，事故发生部门在积极组织人员进行事故应急处理同时，立即上报指挥中心。由指挥中心根据事故等级确定报警范围，报警级别视伤害影响及范围确定。按照突发危废环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，将突发危废环境事件的预警分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，见下表。

　　　　　　　预警分级描述

	预警级别
	预警颜色
	预警描述

	Ⅰ级
	红色
	特别严重级预警级别，事态正在迅速蔓延

	Ⅱ级
	橙色
	严重级预警级别，事态正在扩大

	Ⅲ级
	黄色
	较严重级预警级别，事态有扩大趋势

	Ⅳ级
	蓝色
	一般级预警级别，事态有扩大趋势


6.2响应程序
事故发生时，应急指挥部立即组织各应急救援小组成员维护现场治安秩序，建立事故现场周围警戒区域，防止无关人员进入应急现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等交通畅通。
单位应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急、应急终止和后期处置。
（1）突发危险废物环境事故后，由应急指挥部根据事故情况开展应急救援工作的指挥与协调，通知有关车间、部门及应急抢救队伍赶赴事故现场进行事故抢险救护工作。
（2）召集、调动抢救力量，各车间、部门接到应急指挥部指令后，立即响应，派遣事故抢险人员、物资设备等迅速到达指定位置聚集，并听从现场总指挥的安排。
（3）应急指挥部按本预案确立的基本原则、专家建议，迅速组织应急救援力量进行应急抢救，并且要与参加应急行动的车间、部门保持通信畅通。
（4）当现场现有应急力量和资源不能满足应急行动要求时，及时向市和上级主管单位报告请求支援。
(5)事故发生时，必须保护现场，对危险地区周边进行警戒封闭，按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生特殊险情时，应急指挥中心在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法及时采取应急处置措施。
   （6）医疗卫生救助事故发生时，拨打120并及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等应急工作。
6.3处置措施
6.3.1危废泄漏事故应急处理措施
在应急救援过程中，应急救援人员首先要确保自身人身安全，才能保证顺利采取应急救援措施。应急救援过程中，以救人为主，抢救财产损失为次。
（1）巡岗人员发现泄漏源后，立即报告给当班班长或直接报告给应急办公室，启动应急救援预案；
（2）危险废物泄漏时，抢修抢救组人员做好个人防护工作后，将泄露出的危险废弃物及表层土壤集中放置，交给有资质的单位处置，若泄漏到硬化路面上，将其收集后，若要用水冲洗地面或用毛毡布吸附泄漏物，洗消废水和吸附毡布也属于危险废物，要收集后交给有资质的单位处置。
（3）保持空气流通，减少挥发性溶剂聚集，避免发生安全事故。
（4）应急处理时严禁单独行动，要有协同人，必要时用消防水龙带喷水掩护。
（5）作好相关泄漏记录，及时查明原因和追究相关责任。
6.3.2危废应急处置注意事项
（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项
1）首先检查防护器具是否完好，发现不合格及时调换。
2）正确熟练使用防护器具。
3）使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用。
（2）使用抢险救援器材方面的注意事项
1）各类救援器材严格按照标准存放，规定专人管理，定期保养维护，并记录。
2）各类防护器具必须经检验合格。
3）所有人员必须能够正确使用应急救援器材。
（3）采取救援对策或措施方面的注意事项
1）生产岗出现紧急情况时，严格按照《操作规程》的规定进行处理，《操作规程》不能体现的，要及时汇报给班长和生产部长。
2）遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则。
（4）现场自救和互救注意事项
1）处理事故时必须安排两人以上同行。
2）无关人员尽量远离现场，防止发生次生灾害。
3）保护现场的伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即送医。
（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项
1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。
2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得离开现场。
3）参与救援人员认为防护不到位，且不能解决的问题不得参与救援。
（6）应急救援结束后的注意事项
在确定各项应急救援工作结束时，由应急办公室宣布应急救援工作结束并清点人员后，留专人巡视事故现场，防止遗留隐患问题。
（7）其他需要特别警示的事项
严格服从应急办公室的指挥，做好救援工作。
6.3.3危废火灾事故处理措施
（1）火灾发生初期时，首先由目击者切断火灾现场电源，同时通知安环部，应安环部人员通知公司应急指挥部，组织现场消防人员进行扑救。
（2）安环部应立刻判断火势情况，拔打“119”火警报警电话；如有人员伤亡，应立刻打“120”救护车，由通讯联络组派人在路口接应消防车和救护车。
（3）在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器，公司一般使用干粉灭火器来控制火灾，时间不宜超过7分钟。
（4）为防止火灾危机相邻设施，必须即使采取冷却保护措施，用冷水淋湿装有易燃易爆物体的容器，并迅速移走火点周围的易燃、易爆物及贵重物。
（5）注意观察火灾四周情况，避免出现伴随的人员中毒、建筑物倒塌、物体坠落等事件。
7.应急保障
7.1 保障措施
（1）义务消防救援队：由公司车间组成，由安环部负责领导。义务消防队员定期进行培训和演练。
（2）公司各部门场所的消防设施由安环办定期检查，物资部负责应急救援物资的储备，采购部负责购买。
（3）应急指挥部备用一辆应急交通运输车辆,或备用的车辆只承担距单位较近的运输任务,并留好司机手机电话,一旦应急事故发生,通知司机速回。
（4）急救援小组人员的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向安环部报备。
7.2 保障物资
 公司的危险废物库、车间及办公室配有干粉灭火器、防护手套、吸附毛毡，能有效地预防和减轻火灾及泄漏事故的发生与伤害。
8 监督与管理
8.1 预案演练
8.1.1 演练目的
（1）为了加强公司应急管理工作，增强员工及周边人员的公共安全意识和应急处置意识；
（2）提高管理人员和应急人员的组织指挥水平和专业水平，强化应对突发环境事件的自救和抢险技能；
（3）提高快速反应能力，应急救援与协同作战能力；
（4）发现应急预案中存在的不足与问题，及时改进和完善。
8.1.2 演练方式及内容
公司以实战综合演练的方式为主，综合演练包括但不限于以下内容：
（1）信息收集汇报，通信报警程序；
（2）人员指挥调动，物资供给调配；
（3）人员安全疏导，警戒范围控制；
（4）安全隐患排查，隐患防范控制；
（5）个人安全防护，现场自救互救；
（6）信息发布警示，社会救援准备。
演练时，可邀请公司周边单位、政府有关部门和专家参与演练指导和观摩。每次演练需做好记录，包括全员签到登记，演练现场记录，预案演练计划以及现场拍照等资料，存档备查。
演练频次：公司每年组织一次由全体员工参加的突发环境事件演练，每次演练时间一般不少于2小时。
8.2 宣教培训
应急培训主要依据本预案内容，通过课堂学习、现场讲解、讨论分析、事故发生模拟等方式，使员工和管理者从理论层明确自己的应急职责，初步掌握一般的应急常识和步骤。
8.2.1 培训内容
主要进行的培训内容：
（1）环境污染事故应急预案的作用与内容；
（2）公司环境危险源的位置、发生事故的可能性，鉴别异常情况的危险辩识；
（3）本公司污染物的种类，数量，各类污染物的危害性；
（4）防止污染物扩散，处理、处置各类污染事故的基本方法；
（5）周围环境敏感点的位置、数量与类型，本公司污染事故对其影响；
（6）工艺流程中可能出现问题的解决方案；
（7）基本控险、排险、堵漏、输转的基本方法；
（8）主要消防器材、防护设备等的位置及使用方法；
（9）紧急停车停产的基本程序；
（10）如何正确报警，内外部电话清单；
（11）逃生避难及撤离路线；
（12）配合应急人员的基本要求及责任；
（13）自救与互救、消毒的基本知识；
（14）污染治理设施的运行要求，可能产生的环境污染事故。
8.2.2 培训频次
公司制定培训计划，对所有员工包括新进员工、来厂参加实习培训人员、长病假后复工的员工在上岗前都必须经过教育培训。公司每年应至少组织一次应急预案培训。
8.2.3 周边公众应急响应安全知识宣传
以每年不少于一次的频次，定期举行安全应急知识讲座、教育宣传等，向周边公众进行宣传、交流、教育，针对安全疏散、社会援助、个体防护等内容进行宣传培训。
8.3 责任与奖惩
8.3.1 责任追究
在事故应急救援工作中有下列表现之一的，按照法律、法规和有关规定，对有关责任人视情节轻重及危害后果由公司给予相应处分；构成犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。
（1）不认真履行环保法律法规而引发环境事件的；
（2）不依照规定制订公司突发环境事件应急预案，拒绝履行突发环境事件应急准备义务的；
（3）突发环境事件发生后，不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；
（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或在事件应急响应时临阵脱逃的；
（5）盗窃、贪污、挪用突发环境事件应急工作资金、装备和物资的；
（6）妨碍突发环境事件应急工作人员依法履行职责或进行破坏活动的；
（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；
（8）有其他危害突发环境事件应急工作行为或危害应急救援工作行为的。
8.3.2 奖励
在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰：
（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；
（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失，成绩显著的；
（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；
（4）做出其他特殊贡献的。
9.附则
9.1术语和定义
危险物质：指《危险化学品名录》（2015版）中的物质和易燃易爆物品。
危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范 HJ/T 298认定的具有危险特性的固体废物。
环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或生产、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。
环境敏感目标:根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域场所。
环境保护目标：指在突发环境事件应集中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。
环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗力的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发环境事件。
突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和危害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。
环境应急：针对可能或已经发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件影响范围扩大、减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。
应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况，对污染物、污染浓度、污染范围进行的监测。
应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围不同，分为单项演练和综合演练。
9.2预案实施
预案由公司总经理批准，自 2025年 9 月 1  日起施行。
附件1 公司地理位置图
[image: image2.png]§ st
el
BURRLT

EusmniE.

gt T
iy






附件2 公司厂区平面布置图及环境风险源分布图

标记处为危险废物存放处

                                                                                 N

湖                    

滨

北

路


             

附件3公司环境疏散示意图


                                                                                 N

湖                    

滨

北

路


             



附件4 公司应急设施布置图   室内消防栓      室外消防栓        干粉灭火器
                                      消防沙       消防水泵

                                     

附件5 公司应急救援人员名单及联系电话
公司24小时应急电话为：0534-2358535  公司对讲机1频道

24小时有效的内部通讯联络方式

	
	姓名
	手机号码
	电话
	职务

	总指挥
	任风江
	15092507098
	/
	总经理

	应急管理办公室主任
	崔国卫
	13675342768
	
	安全员

	应急专家组组长
	冯世强
	13791342004
	
	技术副总

	后勤保障组组长
	孙站德
	15965999339
	/
	采购部部长

	警戒疏散组组长
	董志祥
	18953498007
	/
	设备副总

	抢险救援组组长
	王树峰
	15269432855
	/
	生产副总

	          成员
	盖立军
	13969283351
	/
	维修主任

	          成员
	张顺祥
	13176270816
	/
	精丁烯车间主任

	           成员
	郭海松
	13791335906
	
	合成车间主任

	           成员
	丁长月
	18653497989
	
	精馏车间主任

	通讯联络组组长
	杨家旺
	13021762298
	/
	销售经理

	医疗急救组组长
	盖子霞
	13869207338
	/
	化验室主任

	          成员
	杨静
	15853459915
	/
	财务


外部通讯联络方式
	政府部门、周边企业
	联系电话
	备注

	德城区应急管理局 24 小时值班电话
	0534-2676711
	

	德城区工业和信息化局
	0534-2676527
	

	德城区生态环境局
	0534-5018186
12369
	

	德城区市场监督管理局
	0534-2628091
	

	德州市德城区消防救援大队
	119
	

	德州市人民医院
	120
	

	德州市公安局
	110
	

	国家化学事故应急电话
	0532-83889090
	

	天衢工业园安监办
	0534-2321896
	

	德州市天衢医院
	0534-5081530
	

	德州绿霸化工 曹长军
	13969231368
	 绿霸化工安全总监

	中储棉德州有限责任公司
	0534-7062206
	



附件7 应急物资装备清单

	类型
	物资名称
	型号
	数量
	性能
	存放场所
	负责人
	联系电话

	车辆类
	轿车
	五菱
	1辆
	完好
	办公楼
	孙战德
	15965999339

	
	叉车
	合力、龙工
	2辆
	完好
	车间
	
	

	抢

险

类
	室外消防栓
	DN65
	2个
	完好
	甲醇罐区南侧
	王子成
	13583410086

	
	
	
	1个
	完好
	丁炔二醇罐区北侧
	丁长月
	18653497989

	
	
	
	4个
	完好
	南北主马路西侧
	董志祥
	15953785177

	
	
	
	1个
	完好
	污水处理机房北侧
	王树峰
	18613606702

	
	室内消防栓
	DN65
	4个
	完好
	合成车间
	郭海松
	13791335906

	
	
	
	9个
	完好
	精馏车间
	丁长月
	18653497989

	
	
	
	5个
	完好
	粗丁烯车间
	王子成
	13583410086

	
	
	
	2个
	完好
	精丁烯车间
	张顺祥
	13176270816

	
	
	
	2个
	完好
	丙炔醇仓库
	王长安
	13853418137

	
	
	
	2个
	完好
	丁烯仓库
	王长安
	13853418137

	
	消防水泵
	XBD5-50-200
	2台
	完好
	消防泵房
	董志祥
	15953785177

	
	消防水池
	900立方米
	
	完好
	厂区西南侧
	宋华龙
	15964155106

	
	消防水带
	DN65
	38条
	完好
	配备室内、室外消防栓，微型消防站6条
	宋华龙
	15964155106

	
	泡沫灭火器
	PY8-500
	1个
	全新
	甲醇罐区南侧
	王子成
	13583410086

	
	二氧化碳灭火器
	MZ/3
	20个
	完好
	各车间配电室、变压器房
	范金龙
	17615922099

	
	干粉灭火器
	MZ28型
	12个
	完好
	发生车间
	王树峰
	18613606702

	
	
	
	18个
	完好
	合成车间（含甲醇罐区）
	郭海松
	13791335906

	
	
	
	24个
	完好
	精馏车间（含丁炔二醇罐区）
	丁长月
	18653497989

	
	
	
	12个
	完好
	粗丁烯车间（含甲醇罐区）
	王子成
	13583410086

	
	
	
	8个
	完好
	精丁烯车间
	张顺祥
	13176270816

	
	
	
	3个
	完好
	丙炔醇仓库
	王长安
	13853418137

	
	
	
	8个
	完好
	危废仓库
	宋华龙
	15964155106

	
	
	
	2个
	完好
	化验室
	盖子霞
	13869207338

	
	
	
	4个
	完好
	办公楼
	孙战德
	15965999339

	
	
	
	6个
	完好
	微型消防站
	丁长月
	18653497989

	
	堵漏工具、管卡
	DN100/DN80/DN50/DN40/DN25
	各2件
	完好
	微型消防站
	丁长月
	18653497989

	防

护

类
	空气呼吸器
	CRPⅢ-145-6.8-30-T
	2套
	完好
	发生车间
	王树峰
	18613606702

	
	
	
	2套
	完好
	合成车间
	郭海松
	13791335906

	
	
	
	2套
	完好
	精馏车间
	丁长月
	18653497989

	
	
	
	2套
	完好
	粗丁烯车间
	王子成
	13583410086

	
	防化服
	X-F-20(RHZKF6.8/30
	10套
	完好
	配套空气呼吸器、微型消防站2套
	宋华龙
	15964155106

	
	防火服
	
	6套
	完好
	微型消防站
	丁长月
	18653497989

	
	半防毒面具
	TF-A型
	20
	完好
	各车间事故柜
	宋华龙
	15964155106

	
	全防毒面具
	
	10
	
	各车间事故柜
	宋华龙
	15964155106

	医

疗

救

助

类
	淋洗器
	
	2个
	完好
	发生车间
	王树峰
	18613606702

	
	
	
	5个
	完好
	合成车间（含甲醛罐区）
	郭海松
	13791335906

	
	
	
	11个
	完好
	精馏车间（含丁炔二醇罐区）
	丁长月
	18653497989

	
	
	
	7个
	完好
	粗丁烯车间（含甲醇罐区）
	王子成
	13583410086

	
	
	
	2个
	完好
	精丁烯车间
	张顺祥
	13176270816

	
	
	
	1个
	完好
	丙炔醇仓库
	王长安
	13853418137

	
	急救药箱
	内含（创可贴、止血带、酒精、纱布、脱脂棉、）
	7个
	完好
	各车间事故柜
	宋华龙
	15964155106

	
	担架
	
	1副
	完好
	微型消防站
	丁长月
	18653497989


附件8 信息通报表
	德州天宇化学工业有限公司突发环境事件信息通告表

	时间
	
	污染物名称
	
	污染类型
	

	危险等级
	
	人员伤亡情况
	

	受影响范围
	

	事件过程及善后措施
                           单位签章：                                                                                                                            年    月     日


附件9危废合同书及资质

 [image: image3.jpg]REWFISLE Y

SEES. TVH-2024129201

A 5]

EF. BRER, RERE, U
BEMEE “FHL. TEL HEN, dLA4ERMEHEER
BEWLTER “2%7) ABENAFAE T U ERAT (TSR
CRET )RR REFENEECANS00TI-006-50), BERE
%?;ﬁv{f’f)\%z’zﬁ?:

—~ RHENE

BHNAFAF T A RRAGEELF0E, 24FH~ %22
AT Y A L RS0 (271-006-50) s AL B # 40 H 207 (RES RS
BEE).

=, hHE#Ax

G E EELAIW02TI-006-50 7. F £ A E AN ER S 4 K
51007/ HEALES.

L EEREHFR

SRATE, FAABETESFERALALENE—hEEER
H, BHALFFRABINNEHEZE.

m, ffER 4

(-)FFHERERLE

1 BF ekl e ERHET

2, MBLFEE.

3, HE “mR” 2k,

(Yo tERm i &

1, ZHFERFTBEASH—-WESH, AARTFraELEER
E, FLABELT A AHE, wRGEAELY, BRIHEHY
ARV HFERBLEY, FHERYZAFAI000T/ RETHE,
HZ AR EERE T R ek,

2, ZHEREGH, BRAEAFRENER, EREHEMAR
HRAEHNERER. LARKEREHANF AL RuRITKE,
RBARMBRMEFAZECECE, B9 FEE.

3, LHEER, BR. BRALAAE, BRBLFLAER
#,

4, LHEERF T BERG A TR REXERE, LFERA
HHEETETEEEHEE RS- E A, BEAE, REvhE
F1E,





[image: image4.jpg]5. & ‘B sxay,
6,&$ﬁﬁﬁaﬁkﬁ§§@ﬁ§%%§%§°
E, BhBE
I,$~Zﬂ$§ﬁ$ﬁﬁ,&%ﬁ%%ﬁ%%%§%§%¥%
REEK. -
2~%%ﬁﬁ@ﬁ,Eﬁ”ﬁ$%%ﬁ%ﬁ%%ﬁ@ﬁ§&§%
*%ﬁ%@%ﬁﬁc
Ay RE
l\iﬁﬁ¢%@§ﬁ*ﬁﬁ%ﬁﬁiaﬁﬁi%ﬁ,%%ﬁ&a
ﬁ%%&,%@ﬁ%&%ﬂ&%%ﬁﬁoéﬁﬁﬁ?ﬁ%ﬁ?&ﬁﬁ
é@i%%?%?%%&%%‘%ﬂ%%ﬁﬁﬁ%ﬁg :
o RBU-RIH, TIREZG, LrnwAe, IAR
HA. A
3. RBUEWBEENE, BRASELL. L,
4‘$%%Eﬁﬁ§§iﬁﬁiﬁ.%ﬁiﬁﬁ%ﬁi%ﬁ
F12318, HME AL, =
5Vé@&§%>ﬁ§&€ﬁ§?€ﬁﬁéﬁ‘K%%ﬁ%{
BUHBREEEAE) Bbni,

BRE & A im0y
Par T T D O = D





[image: image5.jpg]G- SERAHR
91371522MA3QYO5LS3

&

EEREA

i 3 SERRAER, Ml GON,
S E SRgeEE el el
. gmg@@%g@ G

e
Ry BEg 2094 1101 H

A BEBR 20 1 A1 AR # A
F B w%m&g@%m&u S s BN

B2 M ox

hitp:fwww.gsstgov.en

: DITEEE v
LA R





[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]»%’%«*?W%}%%ﬁ@}%*»%{*}%

%TA#V%%A&V%??XTA@%#V& 4@ ‘_\\ nmﬁ,?vvwmﬂav%#v,%mﬁ#%nﬂ#

%&V&T&?Kw&?%&V%T&?%&V%A&VW/Q

O4173 =

MEE,

HE $Jﬁ

.wm..m s wam.w._mmwgbwﬂﬁwmrmgﬁﬁ

BARAE
%mm REHF AR BN 39S

BGZH LRER
S (7R
HERRA: R
ﬁ%m&%&% ikt b
frivEa: W%ﬁﬁ_%ﬁ
G—itSEERE: 91371522MA3QY05L53 ,
HNEIR: & 2022408 A 18 AE 2027 £ 08 A 17 mﬁ i

EEYN - i iR s 2 %%%E&H@mmmmﬁ




附件10 公司现有危废管理制度
危险废物管理制度

1  目的

为加强危险废物管理，保护生态环境，保障人体健康，维护公共安全，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规，结合本公司实际，制定本制度。

2  范围

2.1 本办法所称的危险废物是指列入《国家危险废物名录》以及根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性、化学反应性、传染性的固态、半固态和液态废物。

2.2 本办法适用于本公司区域内危险废物的产生、收集、贮存、运送、转移、处置以及其他经营活动和监督管理活动。

3  危废管理

公司将危险废物的污染防治工作纳入公司发展计划，组织建设了符合环保要求的处置场所和专用设施，由安环部对本公司的危险废物环境污染防治工作实施统一监督管理；任何部门和个人有权对擅自转移、处置危险废物和污染环境的行为投诉和举报。

3.1危废存放处必须由专人管理，其他人未经允许不得进入库内。 

3.2各车间部门应及时派专人将危险废物送入危废存放处，禁止向未经许可的区域内倾倒、堆放、填埋和排放危险废物。

3.3各部门产生的危险废物每次送入危废存放处时危废管理人员须作好危险废物情况的记录台账。

3.4装载危险废物的容器必须完好无损，定期对危险废物包装及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 

3.5在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物要在贮（暂）存设施内分开存放。

3.6必须将危险废物放在托盘上存放。
3.7盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签。

3.8盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

3.9 不得将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位收集、贮存、运送和处置。

3.10危险废物存放场所进出口处应设置明显的危险废物标志。

3.11从事危险废物的收集、贮存和处置的工作人员和管理人员，应采取有效的职业防护措施并定期进行健康检查。

4  危险废物运输管理

4.1 运送危险废物单位应配专用车辆，并在危险废物集中处置场所内及时进行消毒和清洁。

4.2 公司与危险废物运输单位签订的合同中，应有防止车辆运输泄漏、遗撒等方面的相关事宜，并对运输单位和运输车辆进行督促检查，严禁使用不符合条件的车辆运输。

4.4 运输车辆不得超量装载。

4.5 运输车辆必须按公司危废管理部门和公司保卫部门批准的运输线路和时间运输。

4.6 运输车辆在运输过程中，必须密封、包扎、遮盖，并将车厢槽帮、车轮清洗干净，保证在运输线路中不泄漏、遗撒、带泥上路。下雨、雪后、道路泥泞时，禁止车辆进出污染道路。

4.7 违反上述规定的将按照我公司相关管理制度的规定进行处罚。

5  危险废物污染防治管理小组

组长：任凤江

副组长：冯世强、王树峰

成员：郭海松、丁长月、张顺祥、王洪新

危险废物责任制度

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体污染防治法》及有关法律、法规，保护环境，特制定本制度。

一、危险废物污染防治责任制度

1、遵循环境保护“预防为主，防治结合” 的工作方针和“三同时”规定，做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

    2、 公司主要负责人是危险废物污染防治工作的第一责任人，对全公司环境保护工作负全面的领导责任，并引导其稳步向前发展。

    3、设立以总经理为首、各部门领导组成的危险废物污染防治工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。

组长：任凤江（总经理）

副组长：冯世强、王树峰　

成  员：郭海松、丁长月、张顺祥、王洪新
    4、安环部是危险废物污染防治工作管理部门，负责公司日常管理，并把目标和任务落实到相关责任部门。

    5、按照“管生产必须管环保”的原则，生产部对本单位危险废物污染防治工作负全面的领导责任；各班组必须把危险废物污染防治工作纳入本部门管理工作中。

    6、公司员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的各项环境保护规定，稳定生产装置长周期生产，减少生产过程中危险废物排放。

7、 各部门必须严格遵守国家和地方人民政府颁布的环境保护法律、法规、标准和要求；积积参加与公司有关的环境保护工程项目建设，并在业务上接受生产部的指导和监督。

    8、危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置活动必须遵守国家和公司的有关规定。

8.1、禁止向环境倾倒、堆置危险废物。 

8.2、禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。

8.3、危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。

8.4、危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

9、危险废物转移单位不得转移没有转移联单或者与转移联单不符合的危险废物。

10、公司应当制定环境保护应急预案，定期进行事故演练。发生危险废物污染事故或者其他突发性事件，公司应当按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危害，及时通知可能受到危害的单位和个人，并及时向事故发生地环境保护行政主管部门报告，接受调查处理。

11、根据生产实际情况，停车和处理紧急事故过程中，密切配合生产单位，安全、有效地处理好危险废物的回收与排放，杜绝环境污染事故的发生。

   12、对于新建、扩建、改建工程项目，公司应严格遵循《中华人民共和国环境影响评价法》和“三同时”制度，以及国家和地方政府最新颁布的相关规定，严格把关，防止新污染源产生。

   13、建立健全公司环境保护网络、档案，专人负责各类环境保护统计工作，承担资料、档案收集和整理，以良好的管理手段，促进环境保护工作。

14、依照国家节能减排相关政策及要求，公司对节能减排成绩显著的部门和个人进行表彰和奖励。对违反规定，造成环境污染事故的部门和个人，将视其情节轻重，追究相关责任。

15、本制度自二〇二二年四月十五日起实施。

人员危险废物污染防治工作责任制

1、总经理危险废物污染防治工作职责

    l.1、总经理（任风江）对公司环境保护和危险废物污染防治工作负全面的领导责任；负责公司环境保护职能机构的建没，指导和监督公司环境保护部门的工作。审查和批准公司危险废物污染防治计划，并监督其实施，审查、批准公司环境保护管理制度、文件和各类报表。

   1.2、主持公司危险废物污染防治工作领导小组工作，对公司危险废物污染防治工作作出决策，确保公司生产建设与危险废物污染防治同步协调发展，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

   2、公司生产部主管领导工作职责

   2.1、在公司总经理的直接领导下，负责主持环境保护职能机构的日常工作，对公司总经理负责。组织公司职工学习和贯彻国家、地方环境保护法律、法规及有关规定、条例和决议，增强环境保护意识。

    2.2、全面了解和掌握公司资源综合利用、危险废物污染现状及其变化规律和发展趋势，及时向总经理汇报，提出相应的对策和建议；控制污染，发展生产。组织开展公司日常危险废物污染防治工作，建立建全档案、台帐。

2.3、编制和修定公司危险废物污染防治管理制度，并监督、检查、协调其实施。

2.4、参加建设项目环境影响报告书(表)的会审、工程初步设计审查，监督、检查建设项目环境保护“三同时”的实施；参加工程竣工验收，防止新污染。

2.5、组织危险废物污染事故调查，按“事故四不放过”原则，向公司提出调查报告和处理建议。  

2.6、组织开展公司危险废物污染防治宣传教育和保护业务培训，提高公司员工危险废物污染防治素质。    

3、安环部门管理人员工作职责

3.1、全面学习和掌握国家、地方危险废物污染防治保护法律、法规；在管辖工作范围内坚决贯彻执行国家、地方法规、上级有关保护规定和公司危险废物污染防治管理制度。

3.2、了解和掌握管辖工作范围的资源综合利用和污染物排放现状及其变化规律和发展趋势，及时向部门主管领导和有关部门提出对策建议，建立相应的档案、台帐。

3.3、参加编制和修订公司危险废物污染防治管理制度。

3.4、管辖工作范围内建设项目环境影响评价报告书（表）的会审，工程初步设计审查，监督公司建设项目环境保护“三同时”的贯彻执行情况，参加工程的竣工验收，防止新污染源产生。

3.5、参加污染事故调查处理，提出处理意见。

3.6、参加业务技术培训和环境保护管理经验和技术交流，努力提高自身的业务水平和管理能力。负责对员工开展业务、技术培训，监督和指导其工作。

     4、各车间主任环境保护负责人工作职责

    4.1、对本部门的危险废物污染防治工作负全面的领导责任，对公司总经理和环境保护部门负责。         

    4.2、组织本单位职工学习和贯彻国家环境保护法律、法规和公司环境保护管理制度，增强环境保护意识。

    4.3、把危险废物污染防治工作纳入生产、经营管理轨道，做到环境保护管理与生产管理同时计划、布置、检查、总结和评比；使环境保护和生产经营同步发展。

    4.4、组织学习公司的有关危险废物污染防治工作的规章制度，并严格执行。

    4.5、参加本单位建设项目环境影响报告书(表)的会审及设计审查，监督执行环境保护“三同时”，防止新污染。对不执行“三同时”规定或达不到“三同时”要求的工程项目，有权拒绝接收和使用。

    4.6、主持本单位环境保护管理、污染物治理工作，负责本单位污染事故调查、处理，并将调查报告及处理意见及时报送公司环境保护生产部门。

   5、各员工工作职责

    5.1、在班组长领导下，落实本班组日常危险废物污染防治管理工作，业务上接受环保管理的监督和指导。

    5.2、积极参加本班组职工学习贯彻国家环境保护法律、法规和公司环境保护管理制度，不断增强环境保护意识。

    5.3、看好管辖范围内环境保护设施和主体装置同步运行。生产操作人员精心调控，严格控制工艺指标，不得乱排乱放而造成超标排放和环境污染事故；督促设备检修人员做好设备和污染物处理设施的维护保养，防止所管理设施泄漏和污染物流失。

    5.4、参加本班组污染事故的调查处理，提出处理建议。

事件发生





第一发现人





上级主管





应急指挥部





德州市生态环境局德城分局





合成车间（北）





装卸区





备件库





丁烯仓库





化验室





合成车间（南）





甲醇、丁炔二醇罐区





精馏车间





导热油炉





仪电、维修





办公楼





丁烯二醇装置





原材料库





甲醛库





丙炔醇仓库





事故池





污水处理池





污水机房





气





电石膏库





污水池





库





丁烯精馏装置





危废仓库





电石库





发生车间





消防泵房





消防水池





车棚





二道门





合成车间（北）





西门集结点





装卸区





备件库





丁烯仓库





化验室





合成车间（南）





甲醇、丁炔二醇罐区





精馏车间





导热油炉





仪电、维修





办公楼





丁烯二醇装置





原材料库





甲醛库





丙炔醇仓库





事故池





污水处理池





污水机房





气





电石膏库





污水池





库





丁烯精馏装置





危废仓库





电石库





发生车间





消防泵房





消防水池





车棚





二道门





南门集结点





二道门





甲醛库


   2台





污水机房    6台





南门





西门





装卸区





备件库


2台





丁烯仓库


    2台





化验室





合成车间（北）        11台





合成车间（南）         13台





甲醇、丁炔二醇罐区


                        10台





精馏车间


                30台





导热油炉


2台





仪电、维修  4台


    


 





办公楼        2台





丁烯二醇装置              14台





原材料库       4台





车棚





丙炔醇仓库


   3台





事故池





污水处理池





气





电石膏库





污水池





库





丁烯精馏装置


8台





8台         危废仓库





 6台


电石库





  15台


发生车间                                                                                                                                            





      标注为危险废物存放处









